GUIDA

Guida per l’uso semplificato di lejOS con Lego NXT

Sommario

Installazione dell’ambiente per l’uso della libreria	3

Installazione ambiente Java	3

Installazione Fantom Driver	6

Installazione lejOS	7

Classi	8

Navigation	8

WaitTime	9

WaitTouchSensor	9

WaitColorSensor	10

WaitUltrasonicSensor	10

WaitSoundSensor	11

WaitLightSensor	11

# Installazione dell’ambiente per l’uso della libreria

Per poter usare nel modo corretto questa libreria bisogna installare Java, il Fantom Driver e lejOS che ci permetteranno di far funzionare il tutto una volta messi assieme.

## Installazione ambiente Java

Java è l’ambiente su cui è basato lejOS, di conseguenza lo necessitiamo per fare funzionare i nostri programmi, l’installazione è relativamente semplice.

Nota: Bisogna scaricare Java solamente per pc Windows, su Mac è già installato di default.

Bisogna scaricare la JDK e la JRE che sono i due componenti principali di Java che troviamo nei seguenti posti:

JDK: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

JRE: https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

Per entrambi le procedure di installazione sono le stesse, bisogna andare sui due siti e cercare la versione corretta, nel nostro caso la “Java SE Runtime Environment 8u201”; Dovrebbe apparirci questa pagina:

Successivamente per poter scaricare la versione dobbiamo accettare il contratto della licenza cliccando su “Accept License Agreement” in alto a sinistra. Successivamente la pagina dovrebbe essere la seguente:

Come prossimo passo dobbiamo conoscere l’architettura del nostro sistema operativo, se il pc è un Windows basta andare nello start, scrivere “Questo PC” e cliccare il tasto destro andando su “Proprietà”.

Appare una finestra con svariati dettagli sul proprio pc fra di cui l’architettura del sistema:

Per procedere al download basta cliccare sui link blu che stanno a destra della dimensione della versione e, conoscendo la propria versione del sistema operativo scegliere quella corretta.

Esempio per la versione di Windows 10 64-bit:

Fare questa procedura sia per la JDK che per la JRE.

Una volta scaricati entrambi, basta eseguirle i loro installer cliccando sempre su “Avanti”.

Come ultimo passo dobbiamo impostare la variabile d’ambiente del sistema facendo le seguenti operazioni:

Scriviamo “Modifica le variabili di ambiente del sistema” nello start e clicchiamo sull’icona che appare, successivamente bisogna andare su “Variabili d’ambiente”

Poi si deve andare sotto “Path” e cliccare “Modifica”

Infine basta cliccare il bottone “Nuovo” e immettere il percorso della cartella bin della JDK come ad esempio: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_191\bin.

## Installazione Fantom Driver

Un’ulteriore tool che ci serve per far funzionare lejOS ed NXT nel modo corretto è un piccolo programmino che si chiama Fantom driver, questo lo si scarica sul sito della lego:

https://www.lego.com/en-us/mindstorms/downloads

Basta cliccare sulla scritta con “Download the NXT…” e il driver verrà scaricato.

Una volta scaricato bisogna estrarre il contenuto della cartella .zip ed eseguire il setup.

Dopo aver premuto avanti un paio di volte arriviamo a questa interfaccia:

Nella quale dobbiamo togliere il secondo supporto nel modo seguente:

Come ultima cosa basta cliccare “Next” e “Finish”.

## Installazione lejOS

LejOS è un insieme di classi scritte in Java che ci permette di controllare i robot di tipo NXT ed EV3(NXT nel nostro caso).

Per scaricarlo basta andare sul suo sito ufficiale di download:

https://sourceforge.net/projects/nxt.lejos.p/files/

Successivamente dobbiamo scaricare la versione più recente, quindi la 0.9.1-3.

Ed infine scaricare la versione .exe se siamo su Windows oppure la .zip se si è su Mac.

Una volta scaricato iniziamo ad eseguire l’installer nel quale dovremo solamente cliccare continuamente “Avanti”.

# Classi

## Navigation

Navigation è la classe che si occupa di gestire l’uso dei motori con tutti i suoi rispettivi metodi.

Per implementare questa classe si usa:

Navigation navigator = new Navigation(LEFT_MOTOR_PORT, RIGHT_MOTOR_PORT) ;

I metodi che contiene sono i seguenti:

| Navigation(char Left_Motor, char Right_Motor) ; | Costruttore della classe che riceve come parametri la porta sinistra e quella destra dei due motori. Navigation(‘A’, ‘B’); |
| --- | --- |
| char getLeftMotorPort() | Ritorna la porta del motore sinistro. |
| char getRightMotorPort() | Ritorna la porta del motore destro. |
| void setMotorLeftPort(char port) | Controlla e assegna il valore “port” alla variabile leftMotor. Valori accettati: ‘A’, ‘B’ o ‘C’. setMotorLeftPort(‘A’); |
| void setMotorRightPort(char port) | Controlla e assegna il valore “port” alla variabile rightMotor. Valori accettati: ‘A’, ‘B’ o ‘C’. setMotorRightPort(‘A’); |
| int getMySpeed() | Ritorna la velocità dei due motori. |
| void setMySpeed(int speed) | Controlla ed assegna il valore “speed” alla variabile speed dei due motori. Valori accettati: Consigliato da 0-100 setMySpeed(75); |
| char getDirection() | Ritorna la direzione nella quale va il robot, ‘F’ o ‘B’. |
| void setDirection(char direction) | Controlla ed assegna la direzione in cui va il robot. Valori accettati: ‘F’ per avanti, ‘B’ per indietro. setDirection(‘F’); |
| void move() | Metodo che fa partire i motori e quindi muovere il motore. |
| void left(int howMuch) | Fa curvare il robot a sinistra per i gradi definiti fa “howMuch”. Valori accettati: Consigliato da 0-180 left(10); |
| void right(int howMuch) | Fa curvare il robot a destra per i gradi definiti fa “howMuch”. Valori accettati: Consigliato da 0-180 right(10); |
| void stop() | Ferma i motori e quindi il robot. |

## WaitTime

WaitTime è una classe che permette di aspettare del tempo in millisecondi.

Per implementare questa classe si usa:

WaitTime wt = new WaitTime();

Questa classe contiene tre metodi che possono essere usati dal utente:

| void myWait(int time); | Per usare questo metodo si usa: wt.myWait(2000); In questo caso il programma aspetta per 2 secondi e poi continua. |
| --- | --- |
| void setStartTime(); | Questo metodo serve per il metodo isFinished(int time). |
| boolean isFinished(int time); | Per usare questo metodo si usa: setStartTime(); while(wt.isFinished(2000)){ //codice da eseguire per 2 secondi } Questo metodo esegue il codice nel while per 2 secondi. |

## WaitTouchSensor

WaitTouchSensor è una classe che permette di aspettare che un sensore di tatto venga premuto.

Per implementare questa classe si usa:

WaitTouchSensor wts = new WaitTouchSensor(new TouchSensor(SensorPort.S3));

In questa classe c’è int action che definisce l’azione per terminare l’attesa secondo questi criteri:

0 Premuto

1 Rilasciato

2 Cliccato(Premuto rilasciato)

Questa classe contiene due metodi che possono essere usati dal utente:

| void myWait(int action); | Per usare questo metodo si usa: wts.myWait(0); In questo caso il programma aspetta che il pulsante venga premuto e poi continua. |
| --- | --- |
| boolean isFinished(int action); | Per usare questo metodo si usa: while(wts.isFinished(0)){ //codice da eseguire finché non premuto } Questo metodo esegue il codice nel while finché non viene preuto il pulsante. |

## WaitColorSensor

WaitColorSensor è una classe che permette di aspettare che un sensore di colore veda un certo colore.

Per implementare questa classe si usa:

WaitColorSensor wcs = new WaitColorSensor(new ColorSensor(SensorPort.S3));

Questa classe contiene due metodi che possono essere usati dall’utente:

| void myWait(int red, int green, int blue); | Per usare questo metodo si usa: wcs.myWait(255,0,0); In questo caso il programma aspetta che il sensore di colore vede rosso. |
| --- | --- |
| boolean isFinished(int red, int green, int blue); | Per usare questo metodo si usa: while(wcs.isFinished(255,0,0)){ //codice da eseguire finché non vede rosso } Questo metodo esegue il codice nel while finché il sensore non vede rosso. |

## WaitUltrasonicSensor

WaitUltrasonicSensor è una classe che permette di aspettare che il sensore di ultrasuoni non veda una certa distanza.

Per implementare questa classe si usa:

WaitUltrasonicSensor wus = new WaitUltrasonicSensor(new UltrasonicSensor(SensorPort.S3));

Questa classe contiene due metodi che possono essere usati dall’utente:

| void myWait(Boolean bigger, int value); | Per usare questo metodo si usa: wus.myWait(false, 40); In questo caso il programma aspetta che il sensore di utrasuoni è a 40 cm di distanza da un oggetto poi continua. |
| --- | --- |
| boolean isFinished(Boolean bigger, int value); | Per usare questo metodo si usa: while(wus.isFinished(false, 40)){ //codice da eseguire finché non vede 40cm } Questo metodo esegue il codice nel while finché il sensore di utrasuoni non è a 40 cm di distanza da un oggetto. |

## WaitSoundSensor

WaitSoundSensor è una classe che permette di aspettare che il sensore del suono non sente un rumore di una certa potenza/debolezza.

Per implementare questa classe si usa:

WaitSoundSensor wus = new WaitSoundSensor(new SoundSensor(SensorPort.S3));

Questa classe contiene due metodi che possono essere usati dall’utente:

| void myWait(Boolean bigger, int value); | Per usare questo metodo si usa: wss.myWait(false, 40); In questo caso il programma aspetta che il sensore del suono sente un suono di potenza 40 poi continua. |
| --- | --- |
| boolean isFinished(Boolean bigger, int value); | Per usare questo metodo si usa: while(wss.isFinished(false, 40)){ //codice da eseguire finché non sente meno di 40 } Questo metodo esegue il codice nel while finché il sensore del suono sente un suono di potenza 40. |

## WaitLightSensor

WaitLightSensor è una classe che permette di aspettare che il sensore di luce non vede una luminosità maggiore/minore di un valore.

Per implementare questa classe si usa:

WaitLightSensor wls = new WaitLightSensor(new LightSensor(SensorPort.S3));

Questa classe contiene due metodi che possono essere usati dall’utente:

| void myWait(Boolean bigger, int value); | Per usare questo metodo si usa: wls.myWait(false, 40); In questo caso il programma aspetta che il sensore di luce non vede luminosità di 40 poi continua. |
| --- | --- |
| boolean isFinished(Boolean bigger, int value); | Per usare questo metodo si usa: while(wls.isFinished(false, 40)){ //codice da eseguire finché non vede 40 } Questo metodo esegue il codice nel while finché il sensore di luce non vede una luminosità di 40. |